- ライン及び設計・構造

1. 製品群名		JAXA

2. 製造業者名

2.1 工場の所在地と製造ライン

| ライン名(工程名) | 工 場 名 | 所 在 地 |
| --- | --- | --- |

3. 最低動作周囲温度        ℃		最高動作接合温度        ℃

4. ダイの設計

- ウェーハ

  - 材　料

  - 面方位

  - 比抵抗範囲

  - 厚さ

  - 直径（ウェーハの）

  - 導電型		□N		□P

- アイソレーション（接合、SOSなど）

- エピタキシャル成長（エピタキシャル成長を実施する場合）

  - リアクタの形式

  - 塩酸によるエッチング	□実施		□実施せず

  - シリコン源

  - 不純物源

- 拡散プロファイル

| 拡散順序 | 拡散の識別（プロファイル） | 不純物源 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |

- イオン注入（イオン注入を実施する場合）

  - 不純物源

  - 注入の目的（ウェーハ、抵抗など）

様式 E-1（1/7）

- 金ドープ（再結合としての）	□実施		□実施せず

- キャパシタ

  - 材料

  - 誘電体の厚さ	最小          		最大

- MOSゲートの型

- メタライゼーション及びグラシベーション

1) 多層配線			□適用		□適用せず

2) 多層電極			□適用		□適用せず

3) ポリシリコンコンタクト	□適用		□適用せず

4) グラシベーション		不純物源

不純物源の濃度と許容値

5) メタライゼーション及びグラシベーション

|  | (1) レベル番号 | 材 料 | 形成方法 | 厚 さ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 最 小 | 最 大 |
| パッシベーション |  |  |  |  |  |
| メタライゼーション (白金、チタニウム、タングステン、その他を含む) |  |  |  |  |  |
| グラシベーション |  |  |  |  |  |

注(1) 多層メタライゼーション及びグラシベーションについては、サブストレートに一番近いものをレベル1とし、すべてのレベルについて記述すること。

6) メタライゼーションの最大電流密度

- 裏面研磨	□実施		□実施せず

サブストレートの最終厚さ                         （実施する場合）

- 裏面金めっき	□適用		□適用せず

金めっきの厚さ	最小        		最大

5. スクライビング/ダイシング（ダイヤモンド、レーザ、ソーなど）

6. パッケージ

- パッケージ（TO-5など）

- キャビティの容積

様式 E-1（2/7）

- ダイ取付け

  - 方法（金シリコンの共晶によるなど）

  - プリフォーム/使用材料

  - 温度	最低        ℃ 		最高        ℃

- 内部リードワイヤのボンディング

|  | ボンドの形式 | ボンドの寸法 | ワイヤの材料 | ワイヤの線径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ダイとワイヤのボンド |  |  |  |  |
| ポストとワイヤのボンド |  |  |  |  |

- 内部リードワイヤの最大電流（すべてのリードについて）

| 外部リード番号 | 最大電流 | 最大許容電流 |
| --- | --- | --- |

- パッケージの材料

|  | 材 料 | めっきの材料 |
| --- | --- | --- |
| ダイ取付け領域 (ヘッダー又はリードフレーム) |  |  |
| ボンドされるポスト |  |  |
| ケース |  |  |
| キャップ又はリッド |  |  |
| 外部リード |  |  |

- 最終封止

  - 封止雰囲気

  - 封止方法		□溶接   □ベルト炉   □その他

  - 封止材料（溶接による場合を除く）

融    点

最高温度

様式 E-1（3/7）

7. ダイトポグラフィ

（ダイトポグラフィは、最低80倍のカラー写真によって示さなければならない。写真が20cm×25cmより大きくなる場合は、20cm×25cmとなるように倍率を下げてもよい。）

様式 E-1（4/7）

8. ダイ内部接続パターン

（ダイ内部接続パターンは、ダイトポグラフィと同じ倍率のカラー写真で示さなければならない。）

様式 E-1（5/7）

9. ダイ・外部リード間内部接続

（ダイ、外部リード及びランドの間で相互になされる内部接続パターンを、充分な倍率の写真によって示さなければならない。）

様式 E-1（6/7）

- 10. メタライゼーションの最大電流密度（4. i) 6)項）の計算根拠

- 11. 内部リードワイヤの最大電流（6. e)項）の計算根拠

様式 E-1（7/7）